一、采购项目名称及内容

1、项目名称：池州学院校园视频监控项目

2、项目单位：池州学院

3、资金来源：财政资金

4、项目预算：1000万元

5、最高限价：1000万元

6、包别划分：不分包

二、投标供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有下列资质之一，且资质证书须在有效期内：

（1）电子与智能化工程专业承包二级或以上资质；

（2）建筑智能化工程专业承包二级或以上资质；

（3）建筑智能化工程设计与施工二级或以上资质。

3、本项目不接受联合体投标；

4、符合下列情形之一：

（1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

（2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分（含10分）到15分且公布日距开标日超过6个月。

（3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分（含15分）到20分且公布日距开标日超过12个月。

（4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分（含20分）及以上且公布日距开标日超过24个月。

5、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

供应商须知前附表

| 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- |
| 付款方式 | 付款方式：项目付款方式采用分三年付款，货物供货完毕，且项目验收合格后，付至合同总价款的40%，第二年、第三年项目考核合格（若售后服务质量考核有罚款，则需罚金缴交到位）的前提下每年12月份支付至合同总价款的30%，不计利息。 投标供应商提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。 |
| 供货及安装地点 | 池州学院内，采购人指定地点。 |
| 供货及安装期限 | 合同签订后180天内完成全部货物的供货安装调试工作。 |
| 免费质保期 | 项目整体验收合格之日起三年（包含本项目全部产品及相关辅材）。 |
| 勘察现场 | 自行勘察。 踏勘现场联系人：方老师 联系电话：18956659852 |
| 本地化服务 | 本项目是否要求本地化服务能力：要求 本地化服务的能力是指具有以下条件之一： 1）在本地注册成立的； 2）在本地具有固定的办公场所及人员； 3）在本地具有固定的合作伙伴； 4）承诺中标即设立本地化服务机构。 备注：“本地”系指：池州市。 |

评标办法

一．总  则

第一条 为了做好池州学院校园视频监控项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标供应商的合法权益，依据政府采购法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定本评标办法。

第二条 本次项目评标办法采用综合评分法。

第三条 本项目将依法组建不少于5人组成的评标委员会，负责本项目的评标工作。

第四条 评标委员会按照“公平、公正、科学、择优”的原则，评价参加本次招标的投标供应商所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二．评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标有效性评审；

（四）评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

第七条 评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，按照招标文件规定的评标办法对投标文件采用相同程序和标准独立进行评定。

第八条 评审中，评标委员会发现投标供应商的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标供应商以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评标委员会要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标供应商的评审结论分为通过和未通过。

第九条 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。综合评分法的主要因素：投标文件中的技术、资信、价格及相应的分值权重，满分为100分。评审程序如下：

1、采购人代表对投标文件进行资格审查。

| 池州学院校园视频监控项目资格审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标供应商： |  |  |  |  |
| 资格审查指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照扫描件或影印件。 |
| 2 | 资质证书 | 合格有效 |  | 符合招标公告要求 |
| 3 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标供应商公章 |  | 第七章投标文件格式 |
| 资格审查指标通过标准： 投标供应商必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |
| 采购人代表签字： 评审时间： |  |  |  |  |

2、资格审查合格后，评标委员会对投标文件进行符合性审查。

| 池州学院校园视频监控项目符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标供应商： |  |  |  |  |
| 符合性审查指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料 要求 |
| 1 | 投标函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标供应商公章 |  | 第七章投标文件格式，须包含投标供应商与池州市天网工程视频监控平台做到无缝对接的书面承诺。 |
| 2 | 投标授权书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标供应商公章 |  | 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明复印件即可。参照第七章投标文件格式 |
| 3 | 报名情况 | 未在报名截止时间前完成招标文件规定报名手续的，投标无效 |  | 核查报名手续 |
| 4 | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  | 第三章投标供应商须知 |
| 5 | 开标一览表 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标供应商公章 |  | 第七章投标文件格式 |
| 6 | 本地化服务 | 符合招标文件要求 |  | 第七章投标文件格式，并提供相关证明文件 |
| 7 | 标书响应情况 | 付款响应、供货及安装期限、免费质保期响应。 |  |  |
| 8 | 投标报价 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 符合性审查指标通过标准： 投标供应商必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |
| 评委签字： 评审时间： |  |  |  |  |

3、对投标文件进行详细审查。评标委员会只对通过符合性审查，实质上响应招标文件要求的投标文件按照下述指标表进行详细审查。

本项目技术及资信分值占总分值的权重为65%，价格分值占总分值的权重为35%。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术及资信分 （65分） | 投标供应商实力 | 1、投标供应商如具有经中国国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构颁发的有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证、ISO20000 IT服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项满分5分。 2、投标供应商如具有有效的安全技术防范类一级资质、信息系统集成及服务资质二级或以上资质、信息技术服务运行维护（ITSS）资质，每提供1个得1分，本项满分3分。 3、投标供应商拟派项目经理如具有机电工程专业一级注册建造师证书和安全生产考核合格证（B证），得2分，本项满分2分。 备注：以上三项评审内容，投标文件中须提供相应的证书复印件或扫描件或影印件，否则不得分。 | 0-10分 |
|  | 投标供应商荣誉 | 1、投标供应商自2013年1月1日以来，获得省（部）级及以上的智能化类（含安防）的荣誉，每提供1个得1分，本项满分2分。 2、投标供应商自2013年1月1日以来，承（参）建过的项目获得过优质工程奖项，市级奖项（如琥珀杯等）每提供1个得2分，省级或以上奖项（如黄山杯或以上等）每提供1个得4分，本项满分6分。同一项目以所获的最高奖项计分，不同项目所获的奖项可以累计加分。 备注： 1、以上荣誉奖项以行业主管部门或行业协会（行业协会须在民政部官网可查）颁发的为准，其他如媒体、报社、认证公司等颁发的奖项均不予认可。 2、以上两项评审内容，投标文件中须提供相应的获奖证书复印件或扫描件或影印件，证书中须体现出投标供应商名称，否则须提供证书颁发单位出具的证明材料作为佐证，获奖时间以证书落款时间为准，否则不得分。 | 0-8分 |
|  | 类似业绩 | 投标供应商每提供一个自2013年1月1日以来（以合同签订时间为准），单项合同金额达1000万元及以上的智能化（含安防）项目业绩，得2分，本项满分6分。 备注：投标文件中须提供相应的合同及验收证明复印件或扫描件或影印件，否则不得分。 | 0-6分 |
|  | 产品选型 | 所投产品技术参数完全满足招标文件要求，得满分30分。 标注★的条款均为重要指标，每出现一条负偏离扣3分； 未标注★的条款为普通指标，每出现一条负偏离扣1分； 30分扣完为止，本项最低得0分。 | 0-30分 |
|  | 设计及施工方案 | 1、根据对本项目的监控点分布、系统功能、项目建设需求描述是否清楚，投标文件中是否提供了完整的拓扑结构图，由评委在0-4分之间酌情进行给分。 2、根据实施方案的组织、技术力量配备、施工方案与工艺、质量管理体系与措施、安全文明施工保证体系、工程进度及资源配备，由评委在0-2分之间酌情进行给分。 | 0-6分 |
|  | 售后服务 能力 | 1、根据投标供应商售后服务及维保体系（体系完备、制度健全、有持续的备品备件供应）、售后技术服务承诺、保修内容及优惠条件情况，由评委在0-2分之间酌情给分。 2、投标供应商在投标文件中承诺，在三年免费质保期的基础上，免费质保期每增加半年（不足半年的不得分），得1分，本项满分3分。 | 0-5分 |
| 价格分 （35分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分35分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35%×100 |  |  |

| 等同于“黄山杯”的奖项名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京 | 长城杯 | 安徽 | 黄山杯 |
| 上海 | 白玉兰杯 | 浙江 | 钱江杯 |
| 天津 | 海河杯 | 江西 | 杜鹃花杯 |
| 重庆 | 巴渝杯 | 湖北 | 楚天杯 |
| 黑龙江 | 龙江杯 | 湖南 | 芙蓉奖 |
| 吉林 | 长白山杯 | 四川 | 天府杯 |
| 辽宁 | 世纪杯 | 云南 | 云南省优质工程 |
| 内蒙古 | 草原杯 | 贵州 | 黄果树杯 |
| 山西 | 汾水杯 | 广东 | 金匠奖 |
| 山东 | 泰山杯 | 广西 | 广西优质工程奖 |
| 陕西 | 长安杯 | 福建 | 闽江杯 |
| 宁夏 | 西夏杯 | 西藏 | 雪莲杯 |
| 甘肃 | 飞天奖 | 河北 | 安济杯 |
| 青海 | 江河源杯 | 河南 | 中州杯 |
| 新疆 | 天山奖 | 江苏 | 扬子杯 |

备注：市级优质工程奖项名称过多，不再一一罗列，具体由评标委员会认定。

1、上述要求的证书、证明等文件，投标时必须在投标文件中提供相应的复印件或影印件或扫描件。

2、评标委员会成员分别独立打分并汇总，在各评委的技术及资信分汇总中，以算术平均分作为该投标供应商的技术及资信总得分，小数点后第二位四舍五入。

4、技术及资信分的汇总方法为：对某一投标供应商的技术及资信的每一个指标项得分，取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标供应商该指标项的得分。再将投标供应商每个技术及资信的指标项得分进行汇总，得到该投标供应商的技术及资信分之和。

5、得分汇总

（1）将每个有效投标供应商的技术及资信分之和加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标供应商的综合总得分。

（2）按照有效投标供应商综合总得分由高到低依次排出3名中标候选供应商。

第十条 各投标供应商的得分分值一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

第十一条 如果综合总得分出现两家或两家以上相同者，按投标报价由低到高排序；总得分且投标报价均相同的，则采取评标委员会抽签方式确定中标候选顺序。

第十二条 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当区别情形及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应
商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第十四条 投标供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为，评标委员会有权否决其投标。

第十五条 评标后，评标委员会应编写评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

第十六条 评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

三．评标纪律

第十七条 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护采购人、投标供应商的合法权益。

第十八条 在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标供应商有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据政府采购法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：标注▲的产品，为核心产品，系采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的。投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公吿；

8、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品均为同一品牌的不同供应商参加同一包项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量；

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

9、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系安徽鼎信项目管理股份有限公司，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后安徽鼎信项目管理股份有限公司不再受理对招标文件条款提出的质疑。

### 一、项目概况

池州学院是安徽省属全日制普通本科院校，坐落在安徽省池州市，占地1959余亩，校舍建筑总面积36.5余万平方米。池州学院现有校园视频监控系统始建于2009年，现有监控采用的技术落后，设备严重老化，故障率高，且覆盖率严重不足，现已无法满足基本的安防需要，离校园技防要求差距很大。本次项目根据池州学院校园安全防范管理体系建设的现状和实际要求，依据“平安校园”建设的相关标准，为预防、震慑犯罪，减少财产损失，保障学校师生人身安全，完善校园安全防范体系、提高整体防控能力，需要建设校园实时监控、平台操作、存储回放等安全防范综合业务管理于一体的教育安防综合业务管理系统。校园监控系统将以打击、预防违法犯罪为目的，在学校室外的主要校园大门、主干道、周界、学生活动场所、停车场等室外区域和学校室内的出入口和电梯间、主要走廊、楼梯转角等处设立视频监控点，并对图像进行实时存储，通过对监控录像的实时浏览、录像回放等方式，使相关职能部门直观地了解和掌握监控区域的治安动态，有效提高校园治安管理水平，为池州学院搭建一套以建立独立校园安全网络为基础，通过校园安全平台统一指挥、统一联动各技防子系统的校园安全防范管理体系。

池州学院平安校园安防综合应用系统建设，实现全校园的安防信息整合共享，系统融合视频监控、电子巡更、周界防范、道闸管理、人脸识别等多个子系统，并在监控管理平台预留校园广播、标准化考场等系统接口和功能。各子系统可以独立运行，一个子系统的故障不影响其他子系统的运行，确保每个系统的正常运行。同时，各系统之间应当做到联动运行，安防的各子系统集中在一个平台进行管理，使各系统协调运行，一旦出现意外情况可以共同进行反应，大大提高监管效率和应急处理能力，使安全防范能力更有效。

### 二、技术需求

1、技术（质量）标准

系统建设必须按照国际、国家和本地区的有关标准和规范进行。依据和参照以下的规范和要求进行（如有最新规范，按最新的规范要求为准）：

《高等院校安全防范工程技术规范》

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）

《安全防范工程技术规范》（GB50348－2004）

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367－2001）

《安全防范系统验收规则》（GA308－2001）

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75－94）

《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663－90）

《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）

《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2007）

《民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198－96）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057－94）

《中国电器安装工程施工及验收规范》（GBJZ32－90－92）

《信息技术客户通用电缆铺设要求》（ISO/IEC11801）

《工业电视系统工程技术规范》（GBJ115-87）

《视音频编解码标准——视听对象的编码（6部分）》（ISO/IEC14496）

《工业企业扩音通信系统工程设计规程》（CECS62-94）

《工业企业通信工程设计图形及文字符号标准》（ECS37-91）

《广播传音电缆线路工程建设技术规范》（GY5053-94）

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74－2000）

《城市地理空间框架数据标准》（CJJ103－2004）

2、技术参数及功能要求

系统采用模块化设计，本项目建设内容包括：1）视频监控系统、2）电子巡更系统、3）周界防范系统、4）道闸管理系统、5）人脸识别系统、6）传输管网系统、7）安防承载网系统、8）机房及监控中心工程、9）安防综合应用系统等。

2.1视频监控子系统需求

池州学院平安校园监控项目要求监控前端摄像机能够实现对校园公共区域、道路、教学区域、宿舍区域、图书馆、体育馆、食堂等区域的全覆盖，满足进出人员、车辆可查，紧急事件可控的要求。根据各区域及建筑物功能，对前端点位的总结归纳，校园各区域监控点根据不同的监控、环境的需要需配备不同类型的前端设备。

1）为保证视频监控系统的清晰度和监控效果，要求所有摄像机均需采用星光级低照度摄像机，要求点位分布合理，实现校园环境的覆盖。

2）对校内河、湖等重点场所需要进行重点监管，需采用智能行为分析摄像机，预防水塘人员溺水。

3）录像存储采用集中存储模式，时间需要保存30天以上。

4）视频智能应用：校园的车辆和人物是日常保卫工作中的重点关注对象，要求建设视频智能应用系统，实现对视频资源中车辆和人物目标的提取，并可用于快速检索和筛选。从而实现关键目标的快速定位，提高整个视频监控系统的使用效率。

为了实现安防易操作、简单化的理念，让安防综合应用系统更好用更易用。系统建设一套运维管理系统，集设备管理、故障管理、资产管理、网络管理、视频诊断、录像巡检等功能，彻底将维护人员从低技术含量的重复劳动中解脱出来，更专注于故障的分析和解决。

2.2电子巡更系统需求

巡查系统是基于校园内固定巡查作业需求，结合技术防范与人工防范而产生的系统。灵活配置巡查路线，定期安排巡查员对路线进行巡查，从而实现对巡查工作及时有效的监督和管理，使日常巡查工作有提醒、有计划、有标准、确保各岗位消防管理人员到位、标准到点，时效有序。

2.3周界防范系统需求

周界防范系统通过前端智能摄像机实现周界防护功能，摄像机支持视频智能分析，可实现跨线报警；报警信号可上传的后端管理平台，实现报警联动，平台弹出实时报警画面，实现实时发现、及时预防的效果。周界防范系统采用无源光纤传输方式，采用点到多点结构节约管道资源、长距离传输、抗干扰能力强、降低运行维护成本等优势。

2.4人脸识别预警系统要求

为防止不法商贩、惯偷、传销分子及在逃人员进入校园，威胁校园安全环境，扰乱正常教学秩序，要求在校园主要出入口选取4个测试点进行测试人脸比对系统。当上述人员出现在视频监控系统中时应能识别出目标并实时报警联动监控中心，通知保卫人员第一时间赶赴现场处理。

2.5道闸管理系统需求

目前学校有两个车辆出入口，对于进出校园和校园内的车辆管控十分必要。对于校园内两个出入口建成纯视频牌识系统，对进出车辆进行管控。对于校园内部车辆进行车牌识别直接进入，对于社会车辆需进行身份登记，由门卫保安放行方可进入。

2.6传输管网系统需求

由于学校强弱电管网建设未能完全覆盖整个园区，整体新建高清监控视频全部基于全光纤传输。投标供应商需考虑校园技防专用光缆管网专门建设，铺设光缆时充分利用学校现有弱电管道，最大程度减少对道路和绿地的破坏，敷设完成后须对破坏面进行恢复，以满足网络视频监控系统的后续可扩展性及日常使用管理、录像记录、设备维护、保养等网络需求。本项目技防专用网络专网专用，不得从事与本项目以外的其它任何业务。

2.7机房及监控中心工程需求

建成校园综合安防监控中心，采用55寸拼接屏实现所有信息的终端显示和报警联动信息显示。在监控中心建设校园综合安防管理平台，实现视频监控系统、车辆管理系统、人脸比对系统、智能应用系统的集中管理，便于系统权限控制。

2.8安防承载网络需求

网络质量要求

| 校园安防业务特点 |  |
| --- | --- |
| 安防信息点多及部分点位分散 | 大量监控点接入；每监控点流量大；所有图像清晰度要求高（码流≥4M）；整网流量巨大；存储流+实时视频，流量上G；对于校园道路、周界监控等场合安防信息点建设，点位比较分散，需考虑线路传输铺设问题。 |
| 实时监控多 | 多点同时实时查看监控实时图像，实况流需要复制给多个点。 |
| 流量同质性 | 多媒体流量占99％，并发少量控制信令（门禁、报警、巡更等系统）；业务流量模型多；存储业务、实时业务混杂。 |
| 业务持续性 | 安防设备专网需要7×24小时工作，不能出现故障、中断，要求网络每个节点高可靠、故障切换时间短。 |

网络安全需求

1）信息保密和完整性需求

防止数据在链路上被截获而造成泄密，保证数据的一致性，尤其是防止未经授权对数据新增、修改或破坏。

2）接入终端的安全性

对接入终端要有很好的安全控制保障，有控制，有认证的接入。禁止非法用户使用各种攻击手段对网络进行破坏或者盗取数据。

3）物理上安全需求

对机房、前端的设计和建设按照相关的规定，采取一定措施以防止水灾、火灾、自然环境事故、防止设备被盗等。

2.9安防综合应用系统需求

校园安防综合应用系统主要包含学校常用的功能和业务，集成视频监控、车辆管理、人员管理、电子巡更和周界报警等模块，为学校用户提供应急指挥、案卷管理、运维管理、移动监控等服务，满足一线安保人员日常工作要求，提高日常工作效率。校园安防综合应用系统应具备各个子系统间联动等功能，针对视频监控、周界报警等系统进行集成。

2.10系统设计点位表

本次设计总点位数为1513台摄像机，分布如下：

（1）室内汇总

| 序号 | 楼栋 | 室内筒机 | 室外筒机 | 球机 | 全景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食堂 | 30 |  | 3 |  |
| 2 | 第三四食堂 | 30 |  | 4 |  |
| 3 | 教学楼 | 232 | 14 | 9 |  |
| 4 | 实训楼 | 54 | 8 | 2 |  |
| 5 | 行政楼 | 28 | 2 | 1 |  |
| 6 | 学生公寓 | 502 | 32 | 2 |  |
| 7 | 青教公寓 | 26 |  |  |  |
| 8 | 图书馆 | 72 |  |  | 2 |
| 9 | 学生活动中心和服务中心 | 24 |  | 4 |  |
| 10 | 音乐楼 | 49 |  | 1 |  |
| 11 | 美术楼 | 50 |  |  |  |
| 12 | 总计 | 1097 | 56 | 26 | 2 |

（2）室外汇总

| 序号 | 名称 | 室外筒机 | 周界枪机 | 球机 | 人脸识别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停车场、篮球场、道路、河流 | 249 |  |  |  |
| 2 | 学校围墙 |  | 58 |  |  |
| 3 | 各单体大门口、篮球场 |  |  | 21 |  |
| 5 | 学校四周 |  |  |  |  |
| 6 | 两个大门出入口 |  |  |  | 4 |
| 7 | 总计 | 249 | 58 | 21 | 4 |

详细分布如下：

（1）食堂

| 楼栋 | 楼层 | 位置 | 室内筒机 | 球机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂 | 1F | 门口 |  | 1 |  |
|  | 1F | 大厅 | 14 | 2 |  |
|  | 2F | 大厅 | 8 |  |  |
|  | 3F | 大厅 | 8 |  |  |
|  | 小计 |  | 30 | 3 |  |
| 第三四食堂 | 1F | 门口 |  | 2 | 前后两个大门 |
|  | 1F | 大厅 | 16 | 1 |  |
|  | 2F | 大厅 | 10 |  |  |
|  | 3F | 大厅 | 4 | 3 |  |
|  | 小计 |  | 30 | 4 |  |
| 总计 |  |  | 60 | 7 |  |

（2）教学楼、行政楼

| 楼栋 | 楼层 | 位置 | 球机 | 室内筒机 | 室外筒机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博文楼 | 1F | 大门口 | 1 |  |  |  |
|  | 1F | 庭院 |  |  | 4 |  |
|  |  | 走廊 |  | 8 |  |  |
|  | 2F-4F | 走廊 |  | 18 |  |  |
|  | 小计 |  | 1 | 26 | 4 |  |
| 博学楼 | 1F | 大门口 | 1 |  |  |  |
|  | 1F | 庭院 |  |  | 4 |  |
|  |  | 走廊 |  | 8 |  |  |
|  | 2F-4F | 走廊 |  | 18 |  |  |
|  | 小计 |  | 1 | 26 | 4 |  |
| 博古楼 | 1F | 大门口 | 1 |  |  |  |
|  | 1F | 走廊 |  | 6 |  |  |
|  | 2-4F | 走廊 |  | 18 |  |  |
|  | 小计 |  | 1 | 24 |  |  |
| 博弈楼 | 1F | 走廊 |  | 6 | 4 |  |
|  | 1F | 大门口 | 1 |  |  |  |
|  | 2F | 走廊 |  | 4 |  |  |
|  | 3-4F | 走廊 |  | 8 |  |  |
|  | 3-4F | 连廊 |  | 2 |  |  |
|  | 小计 |  | 1 | 20 | 4 |  |
| 博爱楼 | 1F-2F | 连廊A |  | 8 |  |  |
|  | 1F | 大门口 | 1 |  |  |  |
|  | 1F | 走廊 |  | 6 |  |  |
|  | 2F | 走廊 |  | 4 |  |  |
|  | 3F | 连廊A |  | 2 |  |  |
|  | 3F | 走廊 |  | 4 |  |  |
|  | 4F | 走廊 |  | 4 |  |  |
|  | 小计 |  | 1 | 28 |  |  |
| 博采楼 | 1F | 走廊 |  | 8 |  |  |
|  | 1F | 大门口 | 1 |  |  |  |
|  | 2-3F | 走廊 |  | 8 |  |  |
|  | 2-3F | 连廊 |  | 8 |  |  |
|  | 4-5F | 走廊 |  | 8 |  |  |
|  | 小计 |  | 1 | 32 |  |  |
| 行政楼 | 1F | 走廊 |  | 4 | 2 |  |
|  | 1F | 大门口 | 1 |  |  |  |
|  |  | 监控中心 |  | 4 |  |  |
|  |  | 财务室 |  | 4 |  |  |
|  | 2-5F | 走廊 |  | 16 |  |  |
|  | 小计 |  | 1 | 28 | 2 |  |
| 总计 |  |  | 7 | 184 | 14 |  |

（3）实训楼、实验实训楼

| 楼栋 | 楼层 | 位置 | 球机 | 室内筒机 | 室外筒机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博识楼 | 1F | 走廊 |  | 8 | 2 |  |
|  | 1F | 大门口 | 1 |  |  |  |
|  | 2-4F | 走廊 |  | 18 |  |  |
|  | 小计 |  | 1 | 26 | 2 |  |
| 博物楼 | 1F | 走廊 |  | 8 |  |  |
|  | 1F | 大门口 | 1 |  |  |  |
|  | 2-4F | 走廊 |  | 18 |  |  |
|  | 小计 |  | 1 | 26 |  |  |
| 博雅楼 | 1F | 庭院 | 1 |  |  |  |
|  | 1F | 走廊 |  | 6 |  |  |
|  | 2-4F | 走廊 |  | 18 |  |  |
|  | 小计 |  | 1 | 24 |  |  |
| 实验实训中心 | 1F | 内院 |  |  | 4 |  |
|  |  | 大门口 | 1 |  |  |  |
|  |  | 卫生间 |  | 1 |  |  |
|  |  | 走廊 |  | 6 |  |  |
|  | 2-5F | 卫生间 |  | 4 |  |  |
|  | 2-5F | 走廊 |  | 16 |  |  |
|  | 屋顶层 | 楼顶 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 1 | 27 | 4 |  |
| 逸夫楼 | 1F | 内院 |  |  | 4 |  |
|  |  | 大门口 | 1 |  |  |  |
|  |  | 卫生间 |  | 1 |  |  |
|  |  | 走廊 |  | 6 |  |  |
|  | 2-5F | 卫生间 |  | 4 |  |  |
|  | 2-5F | 走廊 |  | 16 |  |  |
|  | 小计 |  | 1 | 27 | 4 |  |
| 总计 |  |  | 5 | 130 | 10 |  |

（4）学生公寓

| 楼栋 | 楼层 | 位置 | 球机 | 室内筒机 | 室外筒机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生公寓6.7 | 1F | 门厅 |  |  |  |  |
|  |  | 庭院 |  |  | 2 |  |
|  |  | 走廊 |  | 8 |  |  |
|  | 2-6F | 走廊 |  | 30 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 38 | 2 |  |
| 学生公寓1.2 | 1F |  |  |  |  |  |
|  |  | 庭院 |  |  | 2 |  |
|  |  | 走廊 |  | 8 |  |  |
|  | 2-6F | 走廊 |  | 30 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 38 | 2 |  |
| 学生公寓3 | 1F | 门厅 |  |  |  |  |
|  |  | 走廊 |  | 3 |  |  |
|  | 2-6F | 走廊 |  | 15 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 18 | 0 |  |
| 学生公寓4.5 | 1F | 门厅 |  |  |  |  |
|  |  | 庭院 |  |  | 3 |  |
|  |  | 走廊 |  | 8 |  |  |
|  | 2-6F | 走廊 |  | 30 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 38 | 3 |  |
| 学生公寓8.9 | 1F | 门厅 |  |  |  |  |
|  |  | 庭院 |  |  | 3 |  |
|  |  | 走廊 |  | 8 |  |  |
|  | 2-6F | 走廊 |  | 30 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 38 | 3 |  |
| 学生公寓10.11 | 1F | 门厅 |  |  |  |  |
|  |  | 庭院 |  |  | 3 |  |
|  |  | 走廊 |  | 8 |  |  |
|  | 2-6F | 走廊 |  | 30 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 38 | 3 |  |
| 学生公寓12.13 | 1F | 门厅 |  |  |  |  |
|  |  | 庭院 |  |  | 2 |  |
|  |  | 走廊 |  | 8 |  |  |
|  | 2-6F | 走廊 |  | 30 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 38 | 2 |  |
| 学生公寓16.17 | 1F | 门厅 |  |  |  |  |
|  |  | 庭院 |  |  | 3 |  |
|  |  | 走廊 |  | 8 |  |  |
|  | 2-6F | 走廊 |  | 30 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 38 | 3 |  |
| 学生公寓14.15 | 1F | 门厅 |  |  |  |  |
|  |  | 庭院 |  |  | 2 |  |
|  |  | 走廊 |  | 8 |  |  |
|  | 2-6F | 走廊 |  | 30 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 38 | 2 |  |
| 学生公寓18.19 | 1F | 门厅 |  |  |  |  |
|  |  | 庭院 | 1 |  |  |  |
|  |  | 走廊 |  | 10 |  |  |
|  | 2-6F | 走廊 |  | 20 |  |  |
|  | 小计 |  | 1 | 30 | 0 |  |
| 学生公寓20.21 | 1F | 门厅 |  |  |  |  |
|  |  | 庭院 | 1 |  |  |  |
|  |  | 走廊 |  | 10 |  |  |
|  | 2-6F | 走廊 |  | 20 |  |  |
|  | 小计 |  | 1 | 30 | 0 |  |
| 学生公寓22.23 | 1F | 门厅 |  |  |  |  |
|  |  | 庭院 |  |  | 3 |  |
|  |  | 走廊 |  | 9 |  |  |
|  | 2F | 走廊 |  | 5 |  |  |
|  | 3-6F | 走廊 |  | 16 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 30 | 3 |  |
| 学生公寓24.25 | 1F | 门厅 |  |  |  |  |
|  |  | 庭院 |  |  | 3 |  |
|  |  | 走廊 |  | 9 |  |  |
|  | 2F | 走廊 |  | 5 |  |  |
|  | 3-6F | 走廊 |  | 16 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 30 | 3 |  |
| 学生公寓26.27 | 1F | 门厅 |  |  |  |  |
|  |  | 庭院 |  |  | 3 |  |
|  |  | 走廊 |  | 9 |  |  |
|  | 2F | 走廊 |  | 5 |  |  |
|  | 3-6F | 走廊 |  | 16 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 30 | 3 |  |
| 学生公寓28.29 | 1F | 门厅 |  |  |  |  |
|  |  | 庭院 |  |  | 3 |  |
|  |  | 走廊 |  | 9 |  |  |
|  | 2F | 走廊 |  | 5 |  |  |
|  | 3-6F | 走廊 |  | 16 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 30 | 3 |  |
| 总计 |  |  | 2 | 502 | 32 |  |

（5）青教公寓

| 楼栋 | 楼层 | 位置 | 室内筒机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 青教公寓一栋 | 1F | 门厅 | 1 | 1个单元 |
|  |  |  | 1 |  |
| 青教公寓二栋 | 1F | 门厅 | 1 | 1个单元 |
|  |  |  | 1 |  |
| 青教公寓三栋 | 1F | 门厅 | 3 | 3个单元 |
|  |  |  | 3 |  |
| 青教公寓四栋 | 1F | 门厅 | 3 | 3个单元 |
|  |  |  | 3 |  |
| 青教公寓五栋 | 1F | 门厅 | 3 | 3个单元 |
|  |  |  | 3 |  |
| 青教公寓六栋 | 1F | 门厅 | 3 | 3个单元 |
|  |  |  | 3 |  |
| 青教公寓七栋 | 1F | 门厅 | 3 | 3个单元 |
|  |  |  | 3 |  |
| 青教公寓八栋 | 1F | 门厅 | 2 | 2个单元 |
|  |  |  | 2 |  |
| 青教公寓九栋 | 1F | 门厅 | 4 | 4个单元 |
|  |  |  | 4 |  |
| 青教公寓十栋 | 1F | 门厅 | 3 | 3个单元 |
|  |  |  | 3 |  |
| 总计 |  |  | 26 |  |

（6）图书馆

| 楼栋 | 楼层 | 位置 | 全景 | 球机 | 室内筒机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图书馆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 负1F | 出入口 |  |  | 1 |  |
| 2 |  | 卫生间 |  |  | 3 |  |
| 3 | 1F | 出入口 |  |  | 4 |  |
| 4 |  | 卫生间 |  |  | 3 |  |
| 5 |  | 一般阅览室 |  |  | 8 |  |
| 6 |  | 期刊阅览室 |  |  | 4 |  |
| 7 |  | 目录厅 |  |  | 2 |  |
| 8 |  | 展览厅 |  |  | 2 |  |
| 9 |  | 走廊 |  |  | 4 |  |
| 10 | 2F |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 卫生间 |  |  | 4 |  |
| 12 |  | 一般阅览室 |  |  | 8 |  |
| 13 |  | 过刊阅览室 |  |  | 4 |  |
| 14 |  | 外文阅览室 |  |  | 2 |  |
| 15 |  | 珍善本阅览室 |  |  | 1 |  |
| 16 |  | 珍善本书库 |  |  | 1 |  |
| 17 | 3F |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 卫生间 |  |  | 4 |  |
| 19 |  | 教师阅览室 |  |  | 4 |  |
| 20 |  | 工具、样本阅览室 |  |  | 4 |  |
| 21 |  | 展览厅 |  |  | 4 |  |
| 22 |  | 电子阅览室 |  |  | 3 |  |
| 23 | 4F |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 卫生间 |  |  | 2 |  |
| 25 | 屋顶层 |  | 2 |  |  |  |
| 26 | 小计 |  | 2 | 0 | 72 |  |

（7）学生活动中心和服务中心

| 楼栋 | 楼层 | 位置 | 球机 | 室内筒机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生活动中心 | 1F | 大门口 | 2 |  | 前后两个大门 |
|  | 1F | 庭院 | 2 |  |  |
| 1 |  | 走廊 |  | 6 |  |
| 2 | 2-4F | 走廊 |  | 18 |  |
| 3 | 小计 |  | 4 | 24 |  |

（8）音乐楼、美术楼

| 楼栋 | 楼层 | 位置 | 室内筒机 | 球机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美术楼 | 1F | 入口 |  |  |  |
|  |  | 卫生间 | 1 |  |  |
|  |  | 工作室、教室 | 6 |  |  |
|  |  | 走廊 | 6 |  |  |
|  | 2F | 楼梯 | 3 |  |  |
|  |  | 工作室、教室 | 9 |  |  |
|  | 3F | 楼梯 | 3 |  |  |
|  |  | 工作室、教室 | 6 |  |  |
|  | 4F | 楼梯 | 3 |  |  |
|  |  | 卫生间 | 1 |  |  |
|  | 5F | 楼梯 | 3 |  |  |
|  |  | 学生画室 | 9 |  |  |
|  |  |  | 50 |  |  |
| 音乐楼 | 1F | 入口 |  | 1 |  |
|  |  | 舞蹈教室 | 2 |  |  |
|  |  | 音乐厅 | 4 |  |  |
|  |  | 前厅 | 2 |  |  |
|  |  | 舞台 | 2 |  |  |
|  |  | 排练 | 2 |  |  |
|  |  | 走廊 | 10 |  |  |
|  | 2F | 楼梯 | 3 |  |  |
|  |  | 走廊 | 6 |  |  |
|  | 3F | 楼梯 | 3 |  |  |
|  |  | 走廊 | 6 |  |  |
|  | 3F | 楼梯 | 3 |  |  |
|  |  | 走廊 | 6 |  |  |
|  |  |  | 49 | 1 |  |

### 三、采购清单

| 序号 | 项目 | 参数指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监控系统 |  |  |  |  |
| （一） | 前端设备（室外） |  |  |  |  |
| 1 | ▲高清红外筒机 | 1.具有不小于200万像素CMOS图像传感器； 2.焦距：3.6mm/6mm/12mm，焦距可选； 3.支持H.265、H.264视频编码；图像分辨力不小于1100TVL，亮度等级不小于11级；最低照度：≤0.001lx（彩色）、≤0.0001lx（黑白）； 4.支持不小于100dB宽动态，根据场景变化，支持宽动态自动开启和关闭； 5.支持数字降噪、透雾功能、强光抑制、走廊模式功能，支持越界检测、移动侦测、虚焦侦测、场景变更等分析； 6.支持智能红外功能，红外距离不小于100米； 7.支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、SNMP、组播网络协议； 8.支持至少1路音频输入、1路音频输出、1路告警输入、1路告警输出； 9.支持DC12V、PoE、AC24V方式供电； 10.支持不低于IP66防护等级； 11.★支持GB/T28181国家标准，提供检测报告。 | 249 | 台 | 道路、河道使用 |
| 2 | 周界红外筒机 | 1.具有不小于200万像素CMOS图像传感器； 2.焦距范围：2.7~10mm，电动变焦，适应不同安装场景； 3.最低照度：≤0.001lx（彩色）、≤0.0001lx（黑白），分辨力不低于1100TVL，亮度等级不低于11级； 4.摄像机内置EPON网络接口，提供1000M光口（FC，波长：TX1310/RX1490nm，传输距离：20km）。 5.支持H.265、H.264视频编码格式，支持不小于100dB宽动态功能； 6.提供不少于1个RJ45网络接口、1个RS485接口、1个光纤端口、1个CVBS视频输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口； 7.支持自动增益控制、自动白平衡调整、逆光补偿、日夜模式、电子快门功能； 8.支持数字降噪、透雾、强光抑制、虚焦侦测、场景变更功能，支持智能红外功能，红外距离100米； 9.支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、SNMP、组播协议； 10.支持区域入侵、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊的智能行为分析功能； 11.支持AC24V或DC12V供电方式，对设备供电端子以相反极性施加DC12V的电压，能正常工作； 12.防护等级不低于IP67； 13.★支持GB/T28181国家标准，提供检测报告。 | 58 | 台 | 周界围墙使用 |
| 3 | ▲高清红外球机 | 1.具有不小于200万像素CMOS图像传感器； 2.焦距范围：4.5~148.5mm，33倍光学变倍； 3.支持H.265、H.264视频编码格式；分辨力不低于1100TVL；最低照度：≤0.001lx（彩色）、≤0.0001lx（黑白），支持不小于100dB宽动态功能； 4.具有1个RJ45网络接口、1个BNC模拟视频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口和1个SD卡插槽； 5.支持DC12V、PoE、AC24V方式供电； 6.支持智能红外功能，红外作用距离不小于150米； 7.支持数字降噪、强光抑制、透雾功能； 8.水平手控最大速度不小于360°/s，垂直旋转范围不小于-15°~90°； 9.支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测的智能行为分析功能； 10.支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、SNMP、组播协议； 11.支持不低于IP66防护等级； 12.★支持GB/T28181国家标准，提供检测报告。 | 21 | 台 |  |
| 4 | 人脸抓拍枪机 | 1.具有不小于200万像素CMOS图像传感器； 2.最低照度：≤0.001lx（彩色）、≤0.0001lx（黑白），分辨力不低于1100TVL，亮度等级不低于11级； 3.支持H.265、H.264视频编码格式，支持不小于100dB宽动态功能； 4.提供不少于1个RJ45网口、1个光口、1个音频输入输出接口、1路报警输入、1路报警输出、1路BNC模拟接口、1个SD卡槽、1路RS485； 5.★设备应支持光口和网口同时使用时，可通过网口连接其他网络摄像机； 6.支持自动增益控制、自动白平衡调整、逆光补偿、日夜模式、电子快门功能； 7.支持数字降噪、透雾、镜像、虚焦侦测、场景变更、报警联动功能； 8.支持图像中叠加文字和符号信息，信息包括不限于编号、位置、时间、日期等； 9.支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、SNMP、组播协议，提供公安部型式检验报告复印件； 10.★人脸抓拍针对设定区域的行人人脸检测和人脸跟踪功能，提供公安部型式检验报告复印件； 11.支持AC24V/DC12V/POE供电方式； 12.配置镜头、护罩、支架、补光灯。 | 4 | 台 |  |
| 5 | 全景摄像机 | 1.全景要求，实现180°全景监控，可提供一体机或全景拼接模式，整体设备满足像素不低于600万像素。 2.变倍要求：不低于30倍，最大焦距不低于135mm。 3.★支持GB/T28181国家标准，提供检测报告。 4.★具有自动定标功能，应能实现枪机画面与球机画面中的所有坐标数据的关联，提供公安部型式检验报告复印件。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 筒机支架 | 筒机壁装支架 | 249 | 台 |  |
| 7 | 球机支架 | 球机壁装支架 | 23 | 台 |  |
| 8 | 摄像机电源 | DC12V/2A电源适配器 | 311 | 台 |  |
| （二） | 前端设备（室内） |  |  |  |  |
| 1 | ▲高清红外筒机 | 1.具有不小于200万像素CMOS图像传感器； 2.焦距：3.6mm/6mm/12mm，焦距可选； 3.支持H.265、H.264视频编码；图像分辨力不小于1100TVL，亮度等级不小于11级；最低照度：≤0.001lx（彩色）、≤0.0001lx（黑白）； 4.支持不小于100dB宽动态，根据场景变化，支持宽动态自动开启和关闭； 5.支持数字降噪、透雾功能、强光抑制、走廊模式功能，支持越界检测、移动侦测、虚焦侦测、场景变更等分析； 6.支持智能红外功能，红外距离不小于100米； 7.支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、SNMP、组播网络协议； 8.支持至少1路音频输入、1路音频输出、1路告警输入、1路告警输出； 9.支持DC12V、PoE、AC24V方式供电； 10.支持不低于IP66防护等级； 11.★支持GB/T28181国家标准，提供检测报告。 | 1153 | 台 |  |
| 2 | ▲高清红外球机 | 1.具有不小于200万像素CMOS图像传感器； 2.焦距范围：4.5~148.5mm，33倍光学变倍； 3.支持H.265、H.264视频编码格式；分辨力不低于1100TVL；最低照度：≤0.001lx（彩色）、≤0.0001lx（黑白），支持不小于100dB宽动态功能； 4.具有1个RJ45网络接口、1个BNC模拟视频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口和1个SD卡插槽； 5.支持DC12V、PoE、AC24V方式供电； 6.支持智能红外功能，红外作用距离不小于150米； 7.支持数字降噪、强光抑制、透雾功能； 8.水平手控最大速度不小于360°/s，垂直旋转范围不小于-15°~90°； 9.支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测的智能行为分析功能； 10.支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、SNMP、组播协议； 11.支持不低于IP66防护等级； 12.★支持GB/T28181国家标准，提供检测报告。 | 26 | 台 |  |
| 3 | 筒机支架 | 枪机壁装支架 | 1153 | 台 |  |
| 4 | 球机支架 | 球机壁装支架 | 26 | 台 |  |
| 5 | 摄像机电源 | DC12V/2A电源适配器 | 1153 | 台 |  |
| （三） | 出入口系统 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口管理系统 | 车辆入场模块： 1、广告投放LCD显示屏平时可播放平面广告、广告宣传片等，广告内容可随意修改。 2、显示屏显示内容系统可设置入口无车、入口固定车通过、入口临时车通过时LCD屏显示的信息，显示信息可设置为：固定内容、剩余车位、车牌、日期、时间、星期、固定车有效期、限行、车类型、车主、通道名称等。 3、语音播报支持语音播报，系统可设置语音播报车牌号、有效期时间提醒等信息。 4、满位限进临时车系统能够实时的更新并显示停车场车位数量，场内满位时不允许临时车辆驶入，并在LCD显示屏上显示车位已满的提示。 车辆出场模块： 1、扫码付出口车牌识别成功之后，系统自动匹配车辆入场记录进行停车计费，并在LCD显示屏上显示收费二维码，车主通过微信扫码进行转账交易，实现无人值守。 2、显示内容车主在进行缴费时，可以通过LCD显示屏看到自己车辆的缴费金额、收费成功、欢迎下次光临等提示 3、广告投放LCD屏平时可播放平面广告、广告宣传片等，广告内容可随意修改。 4、模糊匹配系统支持进出场车辆车牌号码进行模糊匹配，模糊的位数可以由客户根据实际情况进行匹配级别设置。 5、最低收费车辆出场无法识别时，系统可设置最低收费，按照最低收费处理 6、优惠打折系统支持优惠券的打折，优惠方式支持电子优惠券、纸质优惠券 7、手动开闸放行当遇到特殊情况时，允许管理员通过远程开闸，系统记录该次手动开闸的：原因、时间。 8、语音播报系统能向车主播报语音，语音主要内容为车牌号码、缴费金额以及欢迎语等 系统管理模块： 1、车辆管理系统支持对固定车辆进行添加、删除、查询、修改、批量导入，有效期延长，月租车辆充值，黑名单设置等 2、车辆分组管理支持车主多辆车管理，如一个车主有10辆车但是每天仅允许停5辆车，则需判断是否有权限进入。 3、收费方案设置系统可以支持现有收费标准的设置，含地区收费标准、通用收费标准、超时收费标准等，特殊收费可新增收费方案，进行特定管理。 4、打折优惠管理系统支持优惠券领用、使用、结算等一个完整的打折优惠进销存管理，同时支持按时间优惠、按金额优惠等特有优惠方式。 5、特殊车辆管理系统支持对特殊车辆进行管理，主要为VIP车辆、储值用户车辆、固定用户车辆、黑名单车辆等。 6、系统功能配置可以根据停车场的需求，设置相应的功能。 7、设备管理系统支持设备的增加、删除、修改、状态查看等设备管理功能 8、操作权限管理系统支持用户进行分权限管理，如管理员、收费员、普通账号用户 9、通道管理系统支持不同通道权限的设置，固定车通道、VIP车通道、临时车通道等 10、报表管理能生成停车场的日、周、月、季、年等财务报表和异地车辆统计报表，具有车辆的查询统计以及停车场的车位利用率分析等功能，并提供了多种功能的数据报表。 11、数据备份系统支持对各停车场数据的自动备份，无需人工备份，每次推出系统后都自动备份。 岗亭管理模块： 1、手动重拍当车辆在出口没有抓拍到车辆时，收费员可以通过岗亭收费机界面上的重拍按钮，触发摄像机再次对车辆进行识别，减少手动输入的繁杂程度。 2、人工补录当车辆在出口识别车牌错误时，收费员可以通过岗亭收费机界面上的补录按钮，修改车牌号码，使出入场车牌识识别结果匹配。 3、优惠打折系统支持优惠券的打折，优惠方式支持电子优惠券、纸质优惠券 4、证件抓拍系统支持证件的抓拍，实现证件+车牌匹配车辆的放行。 5、停车收费可对不同车辆类型进行收费，如：大型车、中型车、小型车车主在进行缴费的时候，通过输入车牌号码，系统自动给出最佳匹配的车辆图片供车主确认选择，车辆图片排序方式智能化，如：完全一致的给出一个结果，相似的车牌排在最前面等。 6、收费凭条打印车主缴费完成之后，系统支持收费凭条的打印（含中央收费处、岗亭收费机和自助缴费机打印）。 7、出口岗亭交接系统支持出口岗亭交接班操作，换班时需进行结算，与现有换班流程保持一致即可。 自助缴费模块： 系统支持车主通过车牌号码进行停车自助缴费，含车主微信公众号/APP、收费APP、自助缴费机、中央收费处、查询机、扫码机 服务器： 1.电源：输入电压90～264V，500W额定功率 2.工作温度：0℃～+50℃ 3.通讯接口：TCP/IP网络通讯 4.操作系统：Linux 5.机箱材质：1.2mm 碳钢材质 外观尺寸：约425*452*177 mm（加固定耳朵：483*452*177 mm） 6.CPU：Intel Core i3 7.内存：8G内存，支持2个内存插槽 8.硬盘：2T机械硬盘 9.网卡：2个10/100/1000自适应以太网卡 光驱：无 10.机箱风扇：2000RPM 11.IO前面板：1个电源按键，1个复位键，1个USB口,1个电源指示灯，1个硬盘状态指示灯 | 1 | 台 |  |
| 2 | 出入口道闸一体机 | 高速抬杆快速通行，慢速落杆确保安全。 道闸参数： 闸杆类型直杆 闸杆长度2～4m 闸杆起落时间0.6--1.3S 电源电压85~132VAC/176~264VAC 通讯方式自适应以太网口 环境温度-30℃～70℃ 工作湿度≤95%（+25℃） 防护等级IP54 外形尺寸约为1280*310*240。 摄像机参数： CMOS传感器尺寸1/3inch 抓拍图片格式JPG 抓拍图片分辨率200万（1080P，1920*1080；1600*1200）亦或 300万（2048*1536；2304*1296） 适应车速范围0～20km/h 视频压缩格式H.264、MPEG4、MJPEG 码流分辨率QCIF，CIF，D1，720P/60fps，1080P/30fps（最大） 视频传输协议RTSP实时流媒体传输协议 电子快门1/30～1/10000秒 标配镜头参数孔径：F1.6 焦距：4mm/6mm 光圈：定光圈 IE浏览支持 车牌识别率不小于99% 单张识别速度300ms（平均识别时间） 18.5英寸LCD屏，支持二维码扫码支付，平时支持视频广告及通知播放 | 4 | 台 |  |
| 3 | 管理电脑 | 1.Windows版本：Windows7/8/8.1/10/2012及以上（64位） 2.内存：8GB 3.CPU：I5 2.5GHz及以上 4.硬盘大小：1T | 2 | 台 |  |
| （四） | 数据中心 |  |  |  |  |
| 1 | 视频管理服务器 | 1.系统软件采用Linux操作系统； 2.支持对各管理服务器、存储、编解码器、网络摄像机的统一管理，可支持管理摄像机不少于3000路； 3.支持用户配置、用户登录、认证、管理管理功能，并发在线用户数不少于150个； 4.支持双IP配置，支持双网卡跨网络配置服务器； 5.支持H.265格式解码，兼容H.264格式，支持Onvif、GB28181解码上墙； 6.UDP网络下单播和组播支持抗5%的丢包率； 7.★支持回放上墙，可快进、快退、暂停、拖动、播放进度条跳转、快放慢放操作； 8.支持轮切上墙功能，启动轮切时，云台摄像机可自动启动巡航； 9.支持云台控制、云台控制权管理，高优先级用户可抢占低优先级用户的云台控制权限，支持云台控制权限自动释放，自动释放时间可设置； 10.客户端画面支持9:16的竖屏走廊模式显示； 11.支持前端设备和存储设备之间进行直接存储，且不生成文件（即不使用文件系统），录像检索精确度可达到秒级； 12.为了实现快速定位录像关键节点，可以将录像文件进行切分成多片，通过切片点的图像差异，迅速启动回放关键录像时段； 13.支持多倍速前进，可支持0.25/0.5/1/2/4/8/16倍速前进，支持多倍速后退，可支持1/2/4/8/16倍速后退，支持对一段录像分段切片，自动按照分段，预览每一段的第一帧画面，并可从任意画面开始播放录像； 14.出现紧急情况时，能从当前时间即时后退查看录像，回放时间进度可调； 15.支持第三方报警、对讲、门禁系统的接入和联动功能，实现安防设备在地图上的统一管理及显示功能； 16.支持不少于1500条/秒告警数据的接收能力，支持报警联动功能，在发生报警时能够自动联动实况、上墙、抓拍、存储、语音对讲、回放、云台预置位、短信、邮件动作； 17.用户可自行设置预案流程，通过鼠标拖动预案定制组件即可快速完成，无需定制开发； 18.★支持用户间文字、本地文件、图片、地图、实况场景及录像链接的传输，提供公安部型式检验报告复印件； 19.★支持一机多屏客户端，在不同屏幕显示不同的应用，除了主屏之外，副屏可显示地图、告警、实况、配置屏，且支持各个屏之间的交互操作，提供公安部型式检验报告复印件； 20.支持百度地图等地图、支持地图上拖拽摄像机可视域，实现对云台摄像机的快速控制； 21.支持摄像机网格追踪功能，可以以某一摄像机为中心，根据距离远近依次查找其周边的摄像机，并可根据对象的移动情况选择双击自动弹出的摄像机，系统自动会把该摄像机切换到中心，周边再自动根据距离播放实况画面； 22.支持事件信息的卷宗管理，可建立、修改、查询、删除卷宗记录。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频接入许可 | 视频接入许可不少于1600路； | 1 | 套 |  |
| 3 | 媒体交换服务器 | 1.采用Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行； 2.单台媒体服务器支持1024路或1Gbps输入，支持2048路或2Gbps输出； 3.支持音视频单播流的复制分发； 4.支持音视频组播流转单播复制分发； 5.支持对跨域媒体流进行复制分发； | 2 | 台 |  |
| 4 | 运维管理服务器 | 1.支持全网设备管理、状态巡检，支持对服务器CPU、内存、硬盘、关键进程、数据库服务器关键进程等的监控和阀值告警； 2.支持自动发现全网拓扑、自动生成全网拓扑图，且拓扑图可自定义设置； 3.支持拓扑图链路数据流量显示、链路负载显示、链路颜色变化显示负载显示、丢包率显示、告警显示功能； 4.支持Excel配置导入方式批量添加设备，支持摄像机分辨率/码流大小、场名/时间OSD的批量配置； 5.支持自动/手动上报故障至故障报修单； 6.支持对不同厂商设备做故障统计、故障原因统计、维护成本统计并进行考评输出功能； 7.支持查看设备在线离线状态。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 视频诊断服务器 | 1.单台服务器支持不少于3000路摄像机诊断路数，支持多级组网中下级域摄像机视频诊断功能； 2.支持不限于H.264、H.265编码格式的视频诊断，支持不限于1080P、720P、D1分辨率的视频诊断； 3.支持离线检测、视频丢失检测、亮度检测、颜色检测、对比度检测、画面冻结检测、图像模糊检测、噪声干扰检测、强横纹检测、场景变换检测、视频遮挡检测、滚屏检测视频诊断功能； 4.支持针对单个摄像机微调诊断标准，支持按天/即时诊断功能； 5.支持录像完整性检查，应支持最小5分钟的单位时长进行检查录像是否丢失； 6.支持诊断结果统计和诊断异常统计； | 1 | 台 |  |
| 6 | 视频转码服务器 | 1.支持1080P/720P/D1/CIF输入分辨率、1080P/720P/D1/CIF/QCIF输出分辨率； 2.应支持非标准码流到国标码流的转换； 3.支持不少于24路D1、或12路720P、或6路1080P的TS流转PS流转码能力； 4.不小于192M/192路入口能力、2512M/768路出口性能； 5.应支持高码率码流到低码率码流的转换； 6.支持接入网关功能，为移动终端接入提供视频采集业务功能； 7.支持最大192路移动终端并发接入，并发支持视频浏览、实况上传、位置上报、用户间通信的移动业务； 8.可通过多网卡实现多网络提供服务。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 安防接入服务器 | 1.接入组件（支持接入报警、门禁、IP对讲系统、巡更、环境监控、消防等安防子系统），向下接入各品牌的报警主机、门禁，向上给平台上报报警消息并接收布撤防、开关门等反控操作命令； 2.最大终端传感器数量：512。 | 3 | 台 |  |
| 8 | 智能分析服务器 | 1.单台服务器支持不少于32路Onvif、国标标准码流的接入分析能力； 2.支持越线检测功能，支持对监控区域内的运动目标跨线行为的检测并报警，支持双向、单向检测； 3.支持入侵检测功能，对监控区域内运动目标进入设定封闭区域的检测并报警； 4.支持滞留检测功能，对监控区域内人员在设定区域内滞留行为的检测并报警； 5.支持逆向检测功能，对监控区域内运动目标在设定区域内逆向运动的检测并报警； 6.支持遗留物检测功能，对监控区域内物品遗留时间超过设定范围的事件进行检测并报警； 7.支持物体移除功能，对监控区域内物体被移走时间超过设定范围的事件进行检测并报警； 8.支持区域密度功能，对监控区域内的人员密度进行检测，实时显示人员覆盖面积占检测区域的百分比； 9.支持流量统计功能，对监控区域内人员进出两个方向的流量分别进行统计，并在监控画面实时显示； 10.支持分析结果上报到平台系统，并可在平台系统上实现告警联动。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 人脸比对服务器 | 1.支持人脸抓拍功能，实时监测画面中指定匹域人脸，对符合条件的人脸进行抓拍并上传进行人脸识别，过人检索等应用； 2.支持海量人脸库批量导入功能（包括人员信息，人脸图片），支持人脸抓拍库图片导出功能（包括人员信息、人脸图片）； 3.人脸图片可进行信息备注，包括姓名、性别、身份证号、家庭住址、年龄等信息； 4.点击人脸图片可连接显示对应大图，全景显示场景图片； 5.历史抓拍图片信息、告警信号等信息查看； 6.★设置黑名单人脸库并进行布防，黑名单人员经过时进行黑名单告警、联动告警信号，联动图片抓拍、联动截取一段视频，提供公安部型式检验报告复印件； 7.★设置白名单布防，不在人脸库中的人经过时进行识别并提示该人不在人脸库中，提供公安部型式检验报告复印件； 8.静态人脸比对功能，支持将人脸图片与人脸库进行比对，检索出与之相似的人脸图片，并按照相似度进行排序； 9.★人脸正对相机，无人脸遮挡等干扰情况，人脸正确识别率不小于99%，提供公安部型式检验报告复印件； 10.正确识别出男女性别识别正确率不小于99%，识别人员是否戴眼镜正确识别率不小于98%； 11.系统在人脸微笑、露齿、张嘴、做鬼脸、皱眉、眉毛被遮盖（戴帽子、齐刘海）、闭眼睛、遮挡耳朵、黑框眼镜、半边脸遮挡等情况下，均可正确识别人脸。识别正确率不小于98%； 12.提供不少于8路人脸摄像机接入分析能力，支持不少于1万黑名单库。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 安全接入服务器 | - 1.为了保障被保护服务器的安全，设备需要支持完善的访问控制功能，具备用户鉴别机制和访问保障能力，能够实现访问用户限制和访问内容限制； - 2.为防止不法分子通过旁路方式攻击目标服务器，安全接入服务器的安全策略不可旁路，确保受保护的服务器处于全面的防护中； - 3.设备应支持通过加密操作和访问控制保护设备自身的安全性，支持远程管理加密、远程访问加密、用户管理、资源管理、管理员鉴别机制、管理员权限管理多项保护措施； - 4.支持TCP/IP控制协议传输、国标联网协议传输、UDP视频流传输； - 5.支持状态检测包过滤、内容过滤、跨网络的IP地址转换功能； - 6.支持仅授权用户可访问受保护的接入设备资源，授权用户无法查看、访问权限外的接入设备资源； - 7.设备不高于2U，应提供不少于1个VGA、1个HDMI接口、2个console口、2个GE网口； 8、★为保证视频监控系统稳定运行，要求安全接入服务器与视频管理服务器统一品牌。 | 1 | 台 |  |
| （五） | 存储系统 |  |  |  |  |
| 1 | 存储主机 | 1.★设备应具有不低于：5个千兆以太网口、1个USB3.0接口、2个SAS3.0接口、1个RS232接口、1个PCIE插槽和60个硬盘槽位； 2.每台设备高度不高于4U，且支持前面板维护功能； 3.支持最大同时写入640路4Mbps视频，读取640路4Mbps视频； 4.可接入2个4端口千兆以太网模块或2个2端口万兆以太网模块或2个4端口万兆以太网模块或2个4端口8Gb光纤模块或2个4端口16Gb光纤模块或2个2端口SAS3.0卡； 5.通过SAS3.0接口进行扩展存储，每个SAS3.0接口支持7级扩展柜级联，最大可级联接入480块硬盘； 6.可接入SATA硬盘（1/2/3/4/5/6/8/10TB）、SAS硬盘和SSD硬盘，不同类型磁盘可混插；支持将SSD硬盘设置为缓存盘，对热点访问数据迁移至SSD中，提高访问效率； 7.支持SAN、NAS功能，支持业务不中断的情况下支持SAN、NAS在线扩容，支持iSCSI、NFS、CIFS、FTP、HTTP协议； 8.无需流媒体服务器，可将视频流直接写入存储； 9.支持JBOD、RAID0、1、10、5、6、50，支持自动空白盘全局热备、专有热备方式； 10.CPU智能调频技术，根据业务繁忙程度自动调整CPU频率，有效节约能耗； 11.风扇多级调速技术，智能温控风扇转速，进一步降低系统能耗； 12.支持告警功能，可通过指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、短信告警方式。 | 3 | 台 |  |
| 2 | 存储扩展柜 | 与存储主机配套，提供不少于60个硬盘槽位。 | 3 | 台 |  |
| 3 | 企业级硬盘 | 6TB专用硬盘，硬盘托架采用防抗震设计； | 360 | 块 |  |
| （六） | 指挥中心 |  |  |  |  |
| 1 | 55寸拼接单元 | 1.55寸拼接显示单元，视角≥178°（水平）/178°（垂直）； 2.显示单元亮度≥500cd/m2； 3.物理拼缝应≤1.8mm； 4.液晶单元物理分辨率不小于1920*1080； 5.液晶单元具备四级图像模式自动调整功能，液晶单元具备四级色温模式自动调整功能； 6.液晶显示单元具备自动、16:9、4:3三种图像缩放显示模式； 7.液晶单元具备显示图像0°、90°、180°、270°四种放置播放模式； 9.液晶单元具备自动显示设备当前温度的功能，液晶单元具备自动开启风扇功能，液晶单元具备自动温感报警功能； 10.支持不低于1个DVI、1个HDMI、1个VGA输入接口。 | 15 | 块 |  |
| 2 | 拼接屏支架 | 55寸拼接屏落地式钣金支架单元 | 15 | 套 |  |
| 3 | 解码拼控设备 | 1.硬件参数：不大于4U，支持不少于4个业务板槽，2个电源槽位； 2.设备具备4K网络摄像机解码性能； 3.设备支持H.265解码格式，兼容H.264； 4.设备单路端口支持8路1080P解码性能，整机支持256路1080P解码输出； 5.设备支持9:16、16:9，4:3，3:4走廊模式等多种解码模式； 6.信号源支持VGA，DVI输入，分辨率不低于1920x1080； 7.设备支持点对点超高分底图功能显示功能； 8.设备支持回放录像上墙功能； 9.设备支持电视墙上控制云台摄像机功能； 10.设备支持显示屏的定时开关机及倒计时关机，休眠/恢复功能； 11.设备支持单屏1/4/6/8/9/13/16分屏模式； 12.设备支持窗口任意位置开窗，漫游，缩放； 13.设备支持对显示窗口的透明度调节； 14.设备支持实况信号的OSD叠加功能； 15.系统支持百度地图等离线地图； 16.提供16个DVI输出接口，8个VGA输入接口； | 1 | 台 |  |
| 4 | 万能解码器 | 1.支持6个DP口（可转DVI、HDMI、VGA）； 2.输出能力：每路监视器输出支持1/3/4/6/7/8/9/10/13/16分屏； 3.编码格式支持：H.264，MPEG2，MPEG4，MJEPG； 4.分辨率支持：QCIF，CIF，2CIF，4CIF，D1，720P，720I，1080I，1080P； 5.性能规格：；6路1080P/12路720P/24路DI； 6.LAN：2个标准RJ45（10/100/1000Base-T）接口； 7.USB：2个USB3.0，2个USB2.0； 8.COM：4个RS-232（1个DB9外置，3个插针内置）； 9.操作系统：MicrosoftWindows7； | 1 | 台 |  |
| 5 | 网络控制键盘 | 1.摇杆：四维摇杆； 2.网口：1个10M/100M自适应以太网电口； 3.USB接口：1个USB2.0接口； 4.串口：1个RS-232串口（DB9），2个RS-485串口（凤凰头）； 5.电源：12VDC； 6.功耗：5W； 7.工作温度：-10～55摄氏度； | 1 | 个 |  |
| 6 | 云终端设备 | 1.设备提供不低于2个千兆网口、4个USB2.0、1个USB3.0、1路VGA口、1路HDMI口、1入1出音频口，2个串口，含WindowsEmbeddedStandard7版； 2.应采用GPU解码，支持不少于9路1080P（25帧4M码流）正常解码，无花屏卡顿现象； 3.支持主动防护功能，启用功能后终端设备在重启后系统盘会自动复原； 4.支持文件监管功能，系统可查看终端上全部系统级操作记录，包括不限于文件的删除、拷贝、移动设备的插入、IP地址、操作时间等信息，同时可通过关键字进行模糊搜索； 5.支持将终端的系统制作镜像备份到云端，备份的镜像文件可在任意云终端上登入使用； | 5 | 台 |  |
| 7 | 监控中心交换机 | 1.整机交换容量不低于3.3Tbps，包转发率不低于120Mpps； 2.千兆电接口≥24、千兆光口≥4； 3.支持虚拟化技术（非堆叠技术），实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项； 4.★设备支持纵向虚拟化技术； 5.支持VLAN交换，支持GVRP，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持VLANMapping功能；支持QinQ和灵活QinQ；支持LACP和手工聚合； 6.支持IPv4静态路由、RIP，IPv6静态路由、RIPng，支持OSPF； 7.支持SDN/OpenFlow1.3标准； 8.支持ARP入侵检测、ARP报文限速功能，支持IP源地址保护，支持SSL，保障数据传输安全，支持GuestVLAN，支持IP＋端口的绑定、IP+MAC的绑定、端口＋MAC的绑定、IP+MAC+端口的绑定、IP+MAC+端口+VLAN的绑定的功能； 9.支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系，通过对网络接入终端的检查、隔离、修复、管理和监控，使整个网络变被动防御为主动防御、变单点防御为全面防御、变分散管理为集中策略管理，提升了网络对病毒、蠕虫等新兴安全威胁的整体防御能力。 10.管理方式：支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持系统日志，分级告警，调试信息输出； 11.★为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购设备必须与核心交换机同一品牌； | 1 | 台 |  |
| 8 | 操作台 | 定制4联 | 1 | 套 | 外购 |
| （七） | 电子巡更 |  |  |  |  |
| 1 | 单兵设备 | 功能描述： 1.系统应集成地图应用，实现视频资料实时调取，查看实况、录像、PTZ控制功能； 2.应支持手机点位标定功能，在线采集可实时生效，离线采集模式对采集信息生成文件导入地图服务器，刷新点位标定信息； 3.APP离线地图按需下载； 4.支持实况采集，现场视频上传平台，便于指挥中心了解现场动态； 5.系统应集成用户间通信功能，实现信息同步推送，实现指挥调度中心与现场之间的实时通信、资讯共享； 硬件要求： 1.操作系统：不低于Android5.1，64位操作系统； 2.CPU型号：性能不低于MSM8939，内存：16GB eMMC+2GB LPDDR3； 3.显示屏幕：不小于5.5寸，分辨率不小于1920*1080，支持5点电容触控，戴手套/表面有水可操作； 4.摄像头：主摄像头不低于1200万像素，支持散光灯，支持零延时拍照；辅摄像头不小于800万像素； 5.支持双高亮FlashLED； 6.支持双卡双通，支持2G/3G/4G全网通； 7.支持Beidou/GPS定位； 8.支持WIFI（802.11b/g/n，2.4GHz）、蓝牙、NFC、指纹识别功能； 9.提供MicroUSB2.0HS接口、3.5mm标准耳机接口、TF卡扩展槽； 10.提供外接扩展12PIN设备接口，扩展支持二代身份证配件、蓝牙打印机、单兵作战IPC； 11.电池容量不低于3600mAh，可拆卸； 12.防护等级不低于IP67，跌落1.5米。 | 6 | 个 |  |
| 2 | 巡更单元 | 1.网络接口：具有2个千兆以太网接口，2个RS232串口，具有电源/告警指示灯 2.可支持北斗/GPS，内置RFID读卡模块； 3.电源：DC/AC24V1.2A 4.防护等级：IP66 5.工作环境温度：-45°C～70°C（支持预加热及智能温控）；工作环境湿度：10%RH～95%RH | 30 | 台 |  |
| 3 | RFID标签卡 | RFID标签卡 | 30 | 个 |  |
| （八） | 传输网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 监控管理系统 | 软件技术参数要求： 1.采用B/S结构； 2.支持自定义用户主页：管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示的页面 3.支持多设备、多厂家管理，支持除传统网络设备外，语音、存储、监控、服务器、打印机、UPS等设备进行管理，网管实现了对HP、3Com、华为、Cisco、H3C等厂家网络设备的分类和识别； 4.支持分级、分域、分权管理，通过分级管理，建立其区域化、层次化的管理体制，并且分散了大规模网络的管理压力，突破了单网管站点的资源管理能力和性能压力；可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现分域、分权管理。 5.支持自动发现拓扑、自定义拓扑、IP拓扑、二层拓扑、邻居拓扑、3D数据中心拓扑等； 6.提供直观的拓扑监视手段，清晰展示OLT到ONU的逻辑关系，直观显示OLT、ONU设备和链路的运行状态。 7.提供直观的EPON资源管理功能，可以对OLT设备信息、OLT设备单板信息、ONU设备信息、UNI信息进行集中展示。管理员可以方便地进行关联信息查询，方便了解EPON网络运行的各种状况。 8.提供分光器管理功能，用户可以根据实际组网情况，手工增加、修改和删除分光器，方便用户维护整个EPON网络，同时使得EPON拓扑也更加符合实际网络。 9.针对EPON业务，提供对OLT设备到UNI接口的多种性能监控指标。 11.★为了保障兼容性和可靠性，要求核心交换机、汇聚交换机、48口交换机、24口交换机、8口交换机、ONU、分光器、视频安全管理系统为同一厂商。 硬件技术参数要求： 1.2U标准机架式服务器，非OEM产品 2.配置不低于2颗XeonIntelE5-2620V4系列CPU 3.配置不少于64GBDDR4内存（速率不低于2400MHz），支持RDIMM、LRDIMM类型的内存，支持最大内存≥1.5TB，DIMM内存插槽≥24个； 4.至少提供2*600GB容量10K机械硬盘 5.配置RAID卡，≥1G，支持缓存断电保护，支持双raid功能，支持RAID0、1、5、6等标准； 6.本次配置≥4个10/100/1000M-BaseT以太网接口，要求额外提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽） 7.配置2块冗余电源模块。要求电源功率≥550W，配置上架导轨； 8.配置6个风扇，支持N+1冗余； 9.最大支持10个PCIe3.0扩展槽（≥6个全高），最高支持≥3个双宽GPU； 10.配置≥1Gb的远程管理控制端口，配置虚拟kVM功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟媒体等操作，提供服务器健康日记、故障现场还原，支持智能电源管理，可支持动态功率封顶。 配置要求： 1.配置完整主机、CPU、内存、硬盘 2.配置100个交换机设备管理授权、配置500个EPON设备管理授权。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 视频安全管理系统 | 软件技术参数要求： 1.终端识别 （1）按区域位置识别：扫描并发现指定区域内的所有在线终端设备； （2）按时间规则识别：根据扫描需要，设定时间区间实现自动扫描； （3）按IP地址段识别：扫描并发现指定IP地址段内的所有在线终端设备； （4）自定义识别规则：包括协议深度定义、扫描场景定义和端口深度定义； （5）分布式扫描：按层级分布式扫描发现在线终端。 2.终端管理及准入控制 （1）在线终端识别：识别各种终端类型，包括但不限于PC、手机、打印机、摄像头、门禁、服务器等等； （2）终端核查：根据实际扫描到的终端类型、IP/MAC等信息，与注册终端进行比对核查，实时发现私接仿冒等非法终端； （3）终端准入控制：对合法的注册终端，根据扫描信息及时刷新状态；对发现的非法终端，进行实时告警，并能将非法终端隔离或下线； 3.状态监控 （1）注册终端监控：监控注册终端是否在线，是否启用认证。可根据时间、地点、类型等配置组合策略； （2）终端统计分析：支持按IP地址段、终端状态、终端操作系统类型、在线状态等等进行终端统计分析。 4.资产管理 （1）终端注册管理：支持对注册终端信息的编号、收集、统计、变更情况告警等；注册信息可来自扫描结果、用户导入、用户手工添加等方式。 （2）终端特征管理：支持自定义终端指纹、支持终端指纹导入、导出、手工增加（包括DHCP指纹）及更新。 5.系统配置和管理 （1）高可用性：后台服务器可支持安装在Windows、Linux、国产操作系统上；支持双机系统的热备。 （2）可扩展性：支持分级管理，上级服务器可以下发全局安全策略给下级，下级可以增添本地的安全策略，执行结果和日志可以上报给上级，总部服务器可以形成分析管理的报表。具备全网运行监控图。 （3）支持用户分权管理，操作员可以管理各自的终端，只有上级管理员才能管理全部的用户组和策略 （4）支持Allinone快速部署方式：将管理软件、操作系统和数据库集成一体化快速安装，安装时间约30分钟左右。 硬件技术参数要求： 1.2U标准机架式服务器，非OEM产品 2.配置性能不低于XeonIntelE5-2620V4系列的2颗CPU 3.配置不少于64GBDDR4内存（速率不低于2400MHz），支持RDIMM、LRDIMM类型的内存，支持最大内存≥1.5TB，DIMM内存插槽≥24个； 4.至少提供2*600GB容量10K机械硬盘 5.配置RAID卡，≥1G，支持缓存断电保护，支持双raid功能，支持RAID0、1、5、6等标准； 6.本次配置≥4个10/100/1000M-BaseT以太网接口，要求额外提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽） 7.配置2块冗余电源模块。要求电源功率≥550W，配置上架导轨； 8.配置6个风扇，支持N+1冗余； 9.最大支持10个PCIe3.0扩展槽（≥6个全高），最高支持≥3个双宽GPU； 11.配置≥1Gb的远程管理控制端口，配置虚拟kVM功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟媒体等操作，提供服务器健康日记、故障现场还原，支持智能电源管理，可支持动态功率封顶。 配置要求： 1.配置完整主机、CPU、内存、硬盘 2.配置2000个视频终端接入授权、配置2000个终端探测授权 | 1 | 套 |  |
| 3 | 核心交换机 | 1.业务模块插槽数≥6个，主控引擎槽≥2个，支持电源、主控的冗余，所有板卡、电源模块支持热插拔； 2.交换容量≥85T，包转发率≥26000Mpps； 3.支持设备的多虚一功能，能够将4台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项； 4.支持纵向虚拟化技术，支持和接入设备形成一台纵向逻辑虚拟设备且作为逻辑设备的控制核心； 5.支持OpenFlow、Trill、EVB、FCOE等数据中心功能； 6.★支持ARP表项≥180K，MAC表项≥1M，IPV4的FIB≥3M，IPV6的FIB≥1M； 7.支持RIP、OSPF、IS-IS、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4等路由协议，支持策略路由； 8.★支持802.1aeMacsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验； 配置要求： 1.配置完整主机、冗余主控、冗余电源 2.配置48个千兆电口、40个千兆光口、10个万兆光口、48个EPON接口 | 1 | 台 |  |
| 4 | 汇聚交换机 | 1.多业务模块化交换机，交换容量≥5.9Tbps；转发性能≥220Mpps； 2.★提供固定千兆光口≥24个，千兆电口≥8个，万兆SFP+光端口≥4个，最大可扩展2个QSPF+光接口； 3.支持虚拟化技术（非堆叠技术），实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项； 4.★设备支持纵向虚拟化技术 5.支持VXLAN组网，支持VXLAN二层交换、VXLAN路由交换、VXLAN网关，支持OpenFlow+Netconf的VXLAN集中式控制平面， 6.支持扩容FW，IPS高性能模块插卡，使交换机成为一个融合的多业务的承载平台； 7.内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，实现无线有线本地转发，消除无线带宽瓶颈； 8.支持RIP、OSPFv2/v3、BGP/BGP4+forIPV6、ISIS/ISISv6，支持策略路由； 9.设备支持10kV业务端口防雷能力 10.支持ARP入侵检测、ARP报文限速功能，支持IP源地址保护，支持SSL，保障数据传输安全，支持GuestVLAN，支持IP＋端口的绑定、IP+MAC的绑定、端口＋MAC的绑定、IP+MAC+端口的绑定、IP+MAC+端口+VLAN的绑定的功能； 11.支持终端准入控制功能。 12.支持802.1aeMacsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，该功能 13.管理方式：支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持系统日志，分级告警，调试信息输出； 14.★为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购设备必须与核心交换机同一品牌； 配置要求： 1.配置完整主机、冗余电源、冗余风扇 | 5 | 台 |  |
| 5 | ONU设备 | 1.★1个PON口，4个10/100/1000BASE-T端口 2.支持ONU注册认证机制，认证方式：MAC地址认证，LOID认证，LOID+PASSWORD认证，混合认证 3.支持网管管理，支持自我故障检测并复位功能，并且在掉电、重启后原有配置能够迅速恢复，同时也支持远程批量软件升级，支持升级失败自动回退功能 | 92 | 台 |  |
| 6 | 1：2分光器 | 光分路器-单模-5%/95%-SC/PC | 50 | 台 |  |
| 7 | 1：2分光器 | 光分路器-单模-1×2均分-SC/PC | 8 | 个 |  |
| 8 | 1：4分光器 | 光分路器-单模-1×4均分-SC/PC | 32 |  |  |
| 9 | 48口交换机 | 1.整机交换容量不低于3.3Tbps，包转发率不低于160Mpps； 2.千兆电接口≥48、千兆光口≥4； 3.支持虚拟化技术（非堆叠技术），实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备； 4.★设备支持纵向虚拟化技术， 5.支持VLAN交换，支持GVRP，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持VLANMapping功能；支持QinQ和灵活QinQ；支持LACP和手工聚合； 6.支持IPv4静态路由、RIP，IPv6静态路由、RIPng，支持OSPF； 7.支持SDN/OpenFlow1.3标准，实现网络控制层和数据转发层的分离，大幅简化网络的管理及维护难度，实现网络流量的灵活控制； 8.设备支持10kV防雷 9.支持ARP入侵检测、ARP报文限速功能，支持IP源地址保护，支持SSL，保障数据传输安全，支持GuestVLAN，支持IP＋端口的绑定、IP+MAC的绑定、端口＋MAC的绑定、IP+MAC+端口的绑定、IP+MAC+端口+VLAN的绑定的功能； 10.支持终端准入控制功能。 11.管理方式：支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持系统日志，分级告警，调试信息输出； 12.★为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购设备必须与核心交换机同一品牌。 | 5 | 个 |  |
| 10 | 24口接入交换机 | 1.整机交换容量不低于3.3Tbps，包转发率不低于120Mpps； 2.千兆电接口≥24、千兆光口≥4； 3.支持虚拟化技术（非堆叠技术），实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项； 4.★设备支持纵向虚拟化技术 5.支持VLAN交换，支持GVRP，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持VLANMapping功能；支持QinQ和灵活QinQ；支持LACP和手工聚合； 6.支持IPv4静态路由、RIP，IPv6静态路由、RIPng，支持OSPF； 7.支持SDN/OpenFlow1.3标准 8.设备支持10kV防雷 9.支持ARP入侵检测、ARP报文限速功能，支持IP源地址保护，支持SSL，保障数据传输安全，支持GuestVLAN，支持IP＋端口的绑定、IP+MAC的绑定、端口＋MAC的绑定、IP+MAC+端口的绑定、IP+MAC+端口+VLAN的绑定的功能； 10.支持终端准入控制功能。 11.管理方式：支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持系统日志，分级告警，调试信息输出； 12.★为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购设备必须与核心交换机同一品牌； | 59 | 台 |  |
| 11 | 8口接入交换机 | 1.整机交换容量不低于3.3Tbps，包转发率不低于80Mpps； 2.千兆电接口≥8、千兆光口≥2； 3.支持虚拟化技术（非堆叠技术），实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项； 4.★设备支持纵向虚拟化技术； 5.支持VLAN交换，支持GVRP，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持VLANMapping功能；支持QinQ和灵活QinQ；支持LACP和手工聚合； 6.支持IPv4静态路由、RIP，IPv6静态路由、RIPng，支持OSPF； 7.★支持SDN/OpenFlow1.3标准； 8.设备支持10kV防雷； 9.支持ARP入侵检测、ARP报文限速功能，支持IP源地址保护，支持SSL，保障数据传输安全，支持GuestVLAN，支持IP＋端口的绑定、IP+MAC的绑定、端口＋MAC的绑定、IP+MAC+端口的绑定、IP+MAC+端口+VLAN的绑定的功能； 10.支持终端准入控制功能。 11.管理方式：支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持系统日志，分级告警，调试信息输出； 12.★为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购设备必须与核心交换机同一品牌。 | 9 | 台 |  |
| 12 | 千兆单模光模块 | 1.配置：光模块-SFP-GE-单模模块-（1310nm，10km，LC） 2.★为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购设备必须与OLT设备同一品牌； | 148 | 块 |  |
| 13 | EPON光模块 | SFP千兆模块-（1490nm（发）/1310nm（收），20km，RSSI，SC/PC） | 35 | 块 |  |
| 14 | 万兆单模光模块 | 1.配置：SFP+万兆模块（1310nm，10km，LC） 2.★为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购设备必须与OLT设备同一品牌； | 10 | 台 |  |
| （九） | 辅助线材 |  |  |  |  |
| 1 | 避雷器 | 电源、网络二合一防雷器。 | 332 | 台 |  |
| 2 | 立杆 | 3.5米，带杆基立杆、接地。 | 172 | 根 |  |
| 3 | 立杆 | 2.0米，带杆基立杆、接地。 | 4 | 根 |  |
| 4 | 户外防水机箱 | 室外防护箱，参考规格：400*300*160（160MM深度包括门的厚度，门的厚度是18MM）产品材料：冷轧钢板，内含空开、电源插座。 | 176 | 台 |  |
| 5 | 室内壁挂机柜 | 1.符合ANSI/EIARS-310-D、DIN41491；PART1、IEC297-2、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准，兼容19英寸国际标准，公制标准和ETSI标准。 2.产品特点 19英寸标准安装，结构稳定可靠； 拼装式框架结构； 支持壁挂、落地两种安装方式，可选配支脚和脚轮； 方便快速挂墙安装方式； 可关闭的上下走线通道； 单开钢化玻璃前门，开启角度大于180°； 3.主体颜色：黑色； 4.主要配件：隔板、PDU电源、螺钉、风扇； 5.表面防护处理：所有机柜表面都经过脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑等。 6.产品材料：全部选用SPCC优质冷轧钢板制作（立柱2.0MM、门板1.2MM、底盘1.2MM） | 66 | 台 |  |
| 6 | 标准机柜 | 1.符合ANSI/EIARS-310-D、DIN41491；PART1、IEC297-2、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92 标准，兼容19英寸国际标准，公制标准和ETSI标准； 2.产品特点 主体颜色：黑色； 主体结构：拼接式框架、可调整隔板、可拆卸前后门及左右侧门、钢化玻璃前门、顶部双风扇设计、顶部和底部可关闭走线槽、万向轮、支撑脚、前端接地螺栓、高级旋把门锁； 3.主要配件：隔板、PDU电源、螺钉、支撑架、风扇； 4.表面防护处理：所有机柜表面都经过脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑等； 5.产品材料：全部选用SPCC优质冷轧钢板制作（立柱2.0MM、门板1.2MM、底盘1.2MM）； | 5 | 台 |  |
| 7 | 服务器机柜 | 1.符合ANSI/EIARS-310-D、DIN41491；PART1、IEC297-2、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准，兼容19英寸国际标准，公制标准和ETSI标准； 2.产品特点 主体颜色：黑色； 主体结构：拼接式框架、可调整隔板、可拆卸前后门及左右侧门、钢化玻璃前门、顶部双风扇设计、顶部和底部可关闭走线槽、万向轮、支撑脚、前端接地螺栓、高级旋把门锁； 3.主要配件：隔板、PDU电源、螺钉、支撑架、风扇； 4.表面防护处理：所有机柜表面都经过脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑等； 5.产品材料：全部选用SPCC优质冷轧钢板制作（立柱2.0MM、门板1.2MM、底盘1.2MM） | 3 | 台 |  |
| 8 | 室外电源线 | RVV3*2.5 | 30000 | 米 |  |
| 9 | 摄像机缠绕管 |  | 3000 | 米 |  |
| 二 | 监控中心机房 |  |  |  |  |
| （1） | 机房装饰装修工程 |  |  |  |  |
| （一） | 地面部分 |  |  |  |  |
| 1 | 地面防尘处理 | 环保漆 | 115 | m2 |  |
| 2 | 全钢静电地板 | 地板规格：600*600*35mm，HPL贴面厚度≥1.0mm防静电贴面），基层板防火等级：A级； | 105 | m2 |  |
| 3 | 机房四周角钢支架 | 4*40镀锌角钢 | 52 | m |  |
| 4 | 不锈钢踢脚线（含基层） | 0.8mm厚，高度80mm，304级拉丝不锈钢面 | 52 | m |  |
| 5 | 机房搬运斜坡制安 | 搬运斜坡+支架 | 1 | 套 |  |
| （二） | 墙、柱面、隔断部分 |  |  |  |  |
| 1 | 墙、柱面处理 | 环保漆 | 193.5 | m2 |  |
| 2 | 双开钢质防火防盗门 | 900*2050mm | 1 | 樘 |  |
| 3 | 墙面辅材 | 现场制安 | 1 | 批 |  |
| （三） | 顶面部分 |  |  |  |  |
| 1 | 顶面防尘处理 | 环保漆 | 130 | m2 |  |
| 2 | 顶面吊筋 | Φ8mm螺纹圆钢 | 110 | m² |  |
| 3 | 顶面轻钢龙骨 | U50轻钢龙骨及附件 | 110 | m² |  |
| 4 | 顶面边龙骨 | 25*25*3000mm | 58.6 | m |  |
| 5 | 微孔铝板吊顶 | 300*1200mm，板厚0.8mm | 110 | m² |  |
| 6 | 吊顶收边条 | 25mm宽 | 58.6 | m |  |
| （2） | 机房供配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 综合配电箱 | 主控施耐德/ABB | 1 | 台 |  |
| 2 | 机房进户电缆（数量暂定，业主方提供） | YJV-4*50+1*35mm2 |  | 米 |  |
| 3 | UPS输入输出电缆 | ZRYJV5*10mm2 | 30 | 米 |  |
| 4 | 机柜配电电缆 | ZRVV-3*4mm2 | 100 | 米 |  |
| 5 | 空调配电电缆 | ZRYJV5*10mm2 | 30 | 米 |  |
| 6 | 市电插座电缆 | ZRBV-2.5mm2 | 2000 | 米 |  |
| 7 | 插座 | 10A/220V，5孔插座 | 9 | 个 |  |
| 8 | PDU插座 | 8口，16A | 9 | 只 |  |
| 9 | 工业连接器 | 16A 3孔 | 6 | 只 |  |
| 10 | 嵌入式格栅LED灯 | 300*1200，LED光源 | 21 | 套 |  |
| 11 | 筒灯 | 3寸嵌入式 | 21 | 套 |  |
| 12 | 金属线管 | KBG25/20 | 1600 | 米 |  |
| 13 | 金属主线槽 | 100*200mm，喷塑桥架，含连接件、配件等 | 30 | m |  |
| 14 | 三联翘板开关 | 86型 | 1 | 个 |  |
| 15 | 单联翘板开关 | 86型 | 1 | 个 |  |
| 16 | 辅材配件 | 定制 | 1 | 项 |  |
| （3） | UPS系统 |  |  |  |  |
| 1 | 10kVA UPS | 1、在线式单进单出主机10kVA一台，后备满载时间2小时，电池标称电压192V。 2、交流输入电压140-304VAC，44-56HZ输入功率因数≥0.95 3、交流输出电压220VAC±1%，50HZ±0.5%。 4、过载能力＞105%～130%→10min，＞150%→200ms转旁路。 5、双变换在线式设计，UPS输出为频率跟踪，锁相稳压，滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯正弦波电源。 6、直流启动功能，可在无市电的状态下直接启动UPS。 7、采用输入功率因数校正（PFC）技术，使得输入功因高于0.95，提高了电能得用率。 8、采用微处理器控制，直接产生高频脉宽调制波（SPWM）对UPS逆就能器进行控制，简化UPS控制电路，数字化控制技术，提高UPS稳写性。 9、智能电池管理功能（ABM）技术，具有开机自诊断功能，及时发现UPS隐患。 10、具有交流输入过，欠压保护，输出过载。短路保护，逆变器过热保护，电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体。 11、具有旁路功能，当UPS发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报警信息。 12、可实现远程网络监控，通讯接口RS232、SNMP卡（选件） ★13、UPS生产厂家须通过ISO9001、IOS14001、OHSAS18001认证，投标文件中提供上述认证证书的影印件。同时提供具有CNAS认证机构出具的UPS检测报告影印件。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 免维护蓄电池 | 12V/100AH铅酸免维护蓄电池 1、密封性：采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸可靠的安全阀可防止外部H2、O2和尘埃进入电池内部。 2、免维护：H2O再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护。安全可靠：无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合，防爆设备的装置使电池在整个使用过程中更加安全可靠。 3、设计耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证蓄电池的长寿命。 4、自放电控制在每个月2%以下（20℃）。恢复性能好，在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可使用均衡充电法使其恢复容量。由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。 5、温度适应性：可在-20℃～50℃下安全使用。 6、使用和运输安全简便：满荷电出厂，无游离电解液，电池可横向放置，并可以无危险材料进行水、陆运输。 7、★电池与UPS主机同一品牌。 | 16 | 节 |  |
| 3 | 电池柜 | 采用冷扎钢板结构，整柜静电喷塑（黑色），内部标配电池连接电缆和直流控制空开。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 电池连接线 | BVR25 mm2 | 1 | 项 |  |
| （4） | 防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电源一级防雷 | （三相一级）限压型，最大持续运行电压Uc385VAC50-60HZ，标称放电电流In（8/20μs）60KA，最大放电电流Imax（8/20μs）100KA，响应时间≤25ns，推荐串接过流保护装置63A/35KA，防护等级IP20，电压保护水平Up（8/20μs）2.5kV | 1 | 组 |  |
| 2 | 电源二级防雷 | （三相一级）限压型，最大持续运行电压Uc385VAC50-60HZ，标称放电电流In（8/20μs）40KA，最大放电电流Imax（8/20μs）80KA，响应时间≤25ns，推荐串接过流保护装置63A/35KA，防护等级IP20，电压保护水平Up（8/20μs）2.2kV | 1 | 组 |  |
| 3 | 电源三级防雷 | （三相二级）限压型，最大持续运行电压Uc（L-N）385VAC50-60Hz，标称放电电流In（L-N）（8/20μs）20KA，最大放电电流Imax（L-N）（8/20μs）40KA，响应时间≤25ns，推荐串接过流保护装置32A/10KA，防护等级IP20，电压保护水平Up（8/20μs）1.8kV | 1 | 组 |  |
| 4 | 等电位铜排 | 30*3mm紫铜排 | 30 | 米 |  |
| 5 | 等电位连接（机房各金属体之间） | BVR6mm2 | 1 | 项 |  |
| 6 | 等电位箱 | 定制，等电位连接箱，含接地端子排等 | 1 | 套 |  |
| 7 | 接地母线 | BVR50mm2 | 100 | 米 |  |
| 8 | 机房联合接地 | 阻值小于1欧姆 | 1 | 项 |  |
| 9 | 辅材配件 | 含铜鼻子、支撑件及其他配件等 | 1 | 批 |  |
| 10 | 接地系统测试 | 第三方检测机构进行检测 | 1 | 项 |  |
| （5） | 机房空调及新风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空调 | 3P，制冷量7200W 制冷功率2500W 制热量8800W 制热功率2980W 电辅加热功率2500W 除湿量3×10-3m3/h 循环风量1100m3/h 室内机噪音38-43dB 室外机噪音<56dB | 3 |  |  |
| （6） | 消防报警及气体灭火系统 |  |  |  |  |
| 1 | 报警灭火控制器 | 壁挂式汉字液晶显示，报警、联动点总数50点，具有手自动功能 | 1 | 台 |  |
| 2 | 感烟探测器 | 1、无极性信号二总线；2、电子编码器编码；3、单片机实时采样处理数据，曲线跟踪现场情况；4、采用后向散射迷宫，对不同种类材质燃烧产生的烟雾都灵敏；5、在高温、高湿、高寒及高海拔的环境下都能正常使用；6、具有温度、湿度、灰尘积累漂移补偿，传感器失效检测功能（故障上报控制器）具有传感器污染故障上报功能。 | 6 | 套 |  |
| 3 | 感温探测器 | 1、无极性信号二总线；2、电子编码器编码；3、具有温度补偿，传感器失效检测功能（故障上报控制器）产品类别A2类。 | 6 | 套 |  |
| 4 | 紧急启停按钮 | 高亮度LED灯显示工作状态。 | 2 | 只 |  |
| 5 | 放气指示灯 | 1、无极性信号二总线，方便施工布线，避免接线错误。2、采用多只超高亮红色发光二极管作为光源，显示醒目、寿命长、功耗低。3、采用上下盖结构设计，安装、调试、维护简单方便。4、采用MCU控制闪光及声音报警驱动，稳定可靠。5、在气体释放前发出灯光指示，并且指示灯面板有中文警告标志，提醒现场人员不要进入气体灭火保护区。 | 2 | 只 |  |
| 6 | 警铃 | 1、灾声警报器外壳由铝合金制成，抗腐蚀，采用150mm红色圆形碗式电铃；2、可独立使用。 | 2 | 只 |  |
| 7 | 声光报警器 | 1、采用插拔式结构；2、四线制，信号二总线，无极性；电源总线（DC24V），有极性；3、电子编码器编码；4、声、光、声光三种报警方式可选，适应于不同的工作环境。 | 2 | 只 |  |
| 8 | 应急灯 | 双头 | 6 | 个 |  |
| 14 | 灭火罐 | 国标 | 4 | 套 |  |
| 15 | 安全出口灯 | 定制 | 3 | 套 |  |
| 16 | 辅材 | 定制 | 1 | 批 |  |
| （7） | 机房综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口6类非屏蔽配线架（含理线器） | 1.19寸1U标准尺寸，配备24颗，专用六类模块； 2.支持语音网络一体化，卡接模块式设计 3.24口设计，每个模块卡位对应一个独立的理线位，便于理线；每个模块卡位都是单独个体，可以单一脱离配线架；每个模块及卡位都可以在配线架前端抽出，适合在较小的工况下，进行前端检修； 4.每个模块卡位，对应两套标签系统，方便检修维护； 5.采用高密度的模块设计，可自由选择不同颜色模块卡入以方便管理。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 6类非屏蔽双绞线 | 1.产品结构：4对双绞，每芯带有彩色绝缘护套；带中心十字隔离骨架； 2.产品性能：标准带宽250MHz。 | 2 | 箱 |  |
| 3 | 六类非屏蔽信息模块 | 1.性能达到ANIS/TIA-568-C.2标准要求。 6.模块体采用高抗压阻燃材料，符合UL94V-0阻燃标准。 7.电气性能：物理带宽≥100Mhz，直流电阻≤0.2Ω，绝缘电阻≥500MΩ，接点电阻≤20MΩ，最大电流≤1.5A。 8.物理特性：插拔次数≥750次，IDC端子端接寿命≥250次。 | 12 | 个 |  |
| 4 | 双口面板 | 2.由高强度抗冲击热塑材料制成；符合UL94V-0防火标准； 3.组合式双层面板，带面板弹簧门设计，防水防尘； | 6 | 个 |  |
| （8） | 机房灾害防护 |  |  |  |  |
| 1 | 超声波防鼠器 |  | 2 | 台 |  |
| 2 | 外界连接的管、线、槽口专用防火泥封堵 | 定制 | 1 | 项 |  |
| 3 | 防水围堰 | 定制 | 4 | 项 |  |
| 4 | UPS主机支架安装 | L50角钢 | 1 | 套 |  |
| 5 | 电池柜支架安装 | U80槽钢 | 1 | 套 |  |
| 6 | 配电柜支架安装 | L50角钢 | 1 | 套 |  |
| （9） | 传输管网 |  |  |  |  |
| 1 | 手工井 | 500mm*500mm*600mm | 290 | 套 |  |
| 2 | 线缆保护管 | PE50国标管材 | 11000 | 米 |  |
| 3 | 线缆保护管 | PE32国标管材 | 12000 | 米 |  |
| 4 | 线缆保护管 | 25管材（PVC） | 55000 | 米 |  |
| 5 | 挖沟槽土 | 开挖、恢复 | 8000 | 立方米 |  |
| 6 | 过路钢管 | SC100 | 400 | 米 |  |
| 7 | 24芯光缆 | 24芯单模光缆 | 70000 | 米 |  |
| 8 | 48芯光缆 | 48芯单模光缆 | 12000 | 米 |  |
| 9 | 六类网线 | 产品结构：4对，每芯带有彩色绝缘护套；带中心十字隔离骨架。 | 400 | 箱 |  |
| 10 | 六类网线 | 产品结构：4对，每芯带有彩色绝缘护套；带中心十字隔离骨架，护套外皮为PE材质，有效防止氧化，零下40°扭曲不开裂。 | 100 | 箱 |  |
| 11 | 24口光纤配线架（含耦合器） | 1.19“标准机柜安装； 2.机械滑动装置，封装式金属外壳； 3.模块化安装，1U空间里可支持最多24芯SC尾纤的安装； 4.支持紧缓冲层光缆和松管型光缆，尾部带有光纤进线孔固定位，可固定室内、室外光缆，预留铜缆进线绑扎位； 5.支持磨接方式，熔接方式，可选配熔接盘； 6.前端带有光纤端口标示条，便于端口标示； 7.24口LC面板条，配合双工LC耦合器使用，为48芯； 8.配合跳线导线架的使用，方便跳线有序管理； | 29 | 套 |  |
| 12 | 12口光纤配线架（含耦合器） | 1.19“标准机柜安装； 2.机械滑动装置，封装式金属外壳； 3.模块化安装，1U空间里可支持最多12芯SC尾纤的安装； 4.支持紧缓冲层光缆和松管型光缆，尾部带有光纤进线孔固定位，可固定室内、室外光缆，预留铜缆进线绑扎位； 5.支持磨接方式，熔接方式，可选配熔接盘； 6.前端带有光纤端口标示条，便于端口标示； 7.12口LC面板条，配合双工LC耦合器使用，为24芯； 8.配合跳线导线架的使用，方便跳线有序管理； | 70 | 套 |  |
| 13 | 光纤跳线 | 1.需满足ISO/IEC11801：2002和EIA/TIA568C.3关于OM2/OM3的标准； 2.支持：FDDI100Mbps、10baseFL、100baseFX、1000baseSX/LX、10GBaseLX、FibreChannel266Mbps、FibreChannel1000Mbps、ATM155Mbps、ATM622Mbps； 3.接口：提供SC及LC两种，双芯； | 1536 | 根 |  |
| 14 | 光纤尾纤 | 1.需满足ISO/IEC11801：2002和EIA/TIA568C.3关于OM2/OM3的标准； 2.支持：FDDI100Mbps、10baseFL、100baseFX、1000baseSX/LX、10GBaseLX、FibreChannel266Mbps、FibreChannel1000Mbps、ATM155Mbps、ATM622Mbps； 3.接口：提供SC-LC及LC-LC两种，双芯。 | 1536 | 根 |  |
| 15 | 光纤熔接 | 1.适用于9/125um、50/125um、62.5/125um及万兆全系列光纤连接应用； 2.采用精密陶瓷材质，较低损耗，适用于LAN/WAN以及CATV/CCTV等需求； | 1536 | 根 |  |
| 16 | 辅材 | 配套 | 1 | 批 |  |

备注：上表中带“▲”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的。产品采购需求一览表中所列材料及其数量如有遗漏，投标供应商为达到采购人功能和质量要求需自行补充遗漏，并不得以此为由要求采购人增加任何费用。

### 四、实施要求或标准

（1）投标供应商应认真对学校现场环境进行踏勘，对项目施工条件尤其是地下管网条件和其他影响因素进行评估，监控专网室内外管线含重新开挖及恢复，含不可避免的破路土建工程，投标供应商针对管线施工应慎重报价。中标后在签订合同、施工过程中以及维保期内，中标供应商不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔的要求。

（2）为了保证项目实施质量，在本项目实施前，中标供应商应针对本项目进行深化设计并形成施工图纸，同时施工图纸须经专业审图机构审查通过后方可进行施工，由此产生的图纸审查费用由中标供应商承担。

（3）考虑到池州学院各种应用业务的飞速发展，网络承载的信息流量不断增加。设计中充分考虑未来带宽扩容的需要，从网络和设备的配置上都保留一定的扩充余地，便于融入随着新技术发展带来的新功能，满足平安校园不断发展的业务需要；针对池州学院的具体情况，按照池州学院的要求设计实用可行、技术先进、性能稳定的技术方案和施工方案。

（4）投标供应商应参照池州学院提供的点位表，详细了解每个摄像点安装位置、安装方法及所需材料，据此进行报价，并在中标后绘制具体的施工图。主干传输线路采用光纤敷设，采用光网络传输，确保图像数据完整快捷地传输至主机房。

（5）由于池州学院部分区域无强弱电管网，投标供应商必须考虑校园技防专用光缆管网专门建设，强电线铺设须严格按照规范实施，强电线低于地面100cm，弱电线低于地面50cm，均须套管，铺设光缆时最大程度减少对道路和绿地的破坏，敷设完成后须对破坏面进行恢复。本项目技防专用网络实行专网专用，不得从事与本项目以外的其它任何业务，投标供应商不得为节约成本多种管网混用或多路并用。

（6）投标时应针对池州学院安防系统具体情况绘制系统拓扑图。

（7）要求录像保存时间，图像保存30天。扩展硬盘数量可根据系统要求增加，但满足录像保存时间要求，如不能满足，在调试时中标供应商无条件增加。

（8）投标供应商要充分考虑系统安装需求，主要设备产品按实结算；各类辅材考察现场后，按实际需求报价，如有增减不另行增减费用。

（9）所有设施做好防雷措施，若因雷击造成设备损坏或造成录像中断，由中标供应商负责进行免费修复。

（10）投标供应商应勘测现场环境，绘制出详细的监控专网架构图及施工方案图。施工完毕后须向采购人提供与竣工相符的强电、弱电管线布局图（含地上和地下部分，电子版、纸质版各4套）。

（11）投标供应商需承诺与池州市天网工程视频监控平台做到无缝对接，以便于公安机关有关部门监控、浏览、查询设立在校区主要道路、楼宇、师生主要活动区域及重点部位等地点的现场实时图像，直观地了解和掌握监控区域的治安动态，做到对紧急事件的快速反应，提高校园安全防范，提升治安综合管理水平。后期如产生额外的对接费用，由投标供应商自行解决对接费用，且对接开发费用包含在此次投标报价中，后续中标供应商不得以任何形式或理由向采购人申请额外费用。

（12）项目实施期间必须重视环境污染、噪声控制及对原建筑物的保护工作，并有相应控制措施及切实可行的供货安装调试方案，项目完毕后应立即清场。